Διάκριση των σφαλμάτων σε καθορισμένα ή τυχαία γίνεται με τη δοκιμασία t

- Καθορισμένα σφάλματα

- Είναι μονοκατευθυνόμενα

- Ωφείλονται σε συγκεκριμένα αίτια όπως : Ατέλειες οργάνων, προσμίξεις των αντιδραστηρίων, προσωπικά σφάλματα, σφάλματα της μεθόδου κ.α.

- Εξουδετερώνονται με διάφορους τρόπους όπως : Θεωρητικό υπολογισμό, βαθμονόμηση οργάνων, μέτρηση τυφλού, ανάλυση προτύπων κ.α.

- Το είδος και το μέγεθος καθορίζονται με ανάλυση προτύπων δειγμάτων διαφόρων περιεκτικοτήτων

- Τυχαία σφάλματα

- Είναι δικατευθυνόμενα

- Δεν ωφείλονται σε συγκεκριμένο αίτιο και περιλαμβάνουν το θόρυβο (noise) των μετρήσεων

- Εξουδετερώνονται ως ένα σημείο με αύξηση του αριθμού των αναλύσεων, αλλά δεν εξαλείφονται διότι απαιτείται άπειρος αριθμός αναλύσεων

- Η κατανομή τους ακολουθεί το νόμο της κανονικής κατανομής κατά Gauss

ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ: Το σφάλμα  (Ε) είναι το ίδιο σε όλα τα δείγματα ανεξάρτητα από την ποσότητα του προσδιοριζόμενου συστατικού.

α) Μέθοδος χωρίς σφάλμα

β) Μέθοδος με θετικό σταθερό καθορισμένο σφάλμα : + 0.7 mM

γ) Μέθοδος με αρνητικό σταθερό καθορισμένο σφάλμα : - 0.7 mM

ã

â

á

| Περιεκτικότητα χυμού σε βιταμίνη C, mM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Πραγματική (μ) | Ευρεθείσα (X) | Σφάλμα (Ε) | %Σχετικό Σφάλμα (%Εr) |
| 1,200 | 1,326 | 0,126 | +8,2% |
| 2,000 | 2,100 | 0,100 | +5,0% |
| 3,000 | 3,102 | 0,102 | +3,4% |
| 4,500 | 4,605 | 0,105 | 2,3% |

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ: Το σφάλμα  (Ε) είναι ανάλογο της ποσότητας του προσδιοριζόμενου συστατικού ενώ το %σχετικό σφάλμα σταθερό.

α) Μέθοδος χωρίς σφάλμα

β) Μέθοδος με θετικό αναλογικό σφάλμα : + 30%

γ) Μέθοδος με αρνητικό σταθερό καθορισμένο σφάλμα : - 30%

ã

â

á

| Περιεκτικότητα χυμού σε βιταμίνη C, mM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Πραγματική (μ) | Ευρεθείσα (X) | Σφάλμα (Ε) | %Σχετικό Σφάλμα (%Εr) |
| 1,200 | 1,326 | 0,126 | +10,5% |
| 2,000 | 2,201 | 0,201 | +10,1% |
| 3,000 | 3,304 | 0,304 | +10,1% |
| 4,500 | 4,950 | 0,450 | +10,0% |

Ακρίβεια και Επαναληπτικότητα

- Ακρίβεια είναι η συμφωνία της μέσης τιμής μιας σειράς αναλύσεων, x με την αληθή τιμή (τιμή αναφοράς), μ. Εκφράζεται με το σφάλμα, Ε και το %σχετικό σφάλμα, %Er

E = x- μ			%Er =  E μ×100

- Επαναληπτικότητα  είναι η διασπορά των μετρούμενων τιμών γύρω από τη μέση τιμή. Εκφράζεται με την τυπική απόκλιση, s (standard deviation) και την %σχετική τυπική απόκλιση, %RSD (%relative standard deviation).

s = ι=1n(xi−x)2n−1		%RSD =  s x×100

όπου   x=x1+x2+⋅+xnn

- H τυπική απόκλιση εκτός από s συμβολίζεται και με SD

- H %σχετική τυπική απόκλιση εκτός από %RSD συμβολίζεται και με CV (Coefficient of Variation)

- Όταν έχει γίνει σειρά αναλύσεων ως αποτέλεσμα δίνεται ο μέσος όρος των αναλύσεων, συνοδευόμενος από την τυπική απόκλιση και τον αριθμό των αναλύσεων: x± SD, (n=…), π.χ. 1,99 ± 0,02 mM (n=5)

- Για υπολογισμό της τυπικής απόκλισης πρέπει n ³ 3. Όταν n = 2 τότε υπολογίζεται το εύρος, R (range) και το %σχετικό εύρος, %Rr:

R = xmax- xmin		%Rr =  R x×100

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

ÁêñéâÞ êáé åðáíáëÞøéìá

ÁíáêñéâÞ êáé ìç åðáíáëÞøéìá

ÁêñéâÞ áëëÜ ìç åðáíáëÞøéìá

ÁíáêñéâÞ áëëÜ åðáíáëÞøéìá

´

´

Εφαρμογές στην Αναλυτική Χημεία

- Υπολογισμός του διαστήματος εμπιστοσύνης στο οποίο θα βρίσκεται με δεδομένη πιθανότητα η αληθής τιμή (τιμή αναφοράς), μ

- Σύγκριση μέσης τιμής, x με την αληθή, μ ή κατάταξη του σφάλματος σε συστηματικό ή τυχαίο

- Σύγκριση δύο μεθόδων για την ισοδυναμία αποτελεσμάτων

- Απόριψη πειραματικών τιμών που αποκλίνουν (outliers)

Σύγκριση της πειραματικής μέσης τιμής, x με την αληθή, μ (τιμή αναφοράς): Δοκιμασία Student ή t-test

Eρώτημα: Η διαφορά | x- μ| ωφείλεται σε συστηματικό σφάλμα ή σε τυχαίο.

Χρήση:	α) Κατάταξη του σφάλματος σε συστηματικό ή τυχαίο. Η κατάταξη είναι χρήσιμη γιατί τα συστηματικά σφάλματα επιδέχονται διόρθωση

β) Εκτίμηση της ακρίβειας μιας μεθόδου όταν η τιμή αναφοράς δεν συνοδεύεται από την τυπική απόκλιση

Αν | x- μ| > ts/n

Τότε το μ είναι σημαντικά διαφορετικό από το xγια καθορισμένο επίπεδο εμπιστοσύνης (υπάρχει συστηματικό σφάλμα)

Η σύγκριση του x με το μ γίνεται και ως εξής. Υπολογίζεται η τιμή tπειρ με τον τύπο:

tπειρ= |μ-x|ns

Αν : tπειρ > tθεωρητικό τότε το μ είναι σημαντικά διαφορετικό από το xγια καθορισμένο επίπεδο εμπιστοσύνης (υπάρχει συστηματικό σφάλμα)

Αν : tπειρ < tθεωρητικό τότε το μ δεν διαφέρει σημαντικά από το xγια καθορισμένο επίπεδο εμπιστοσύνης (δεν υπάρχει συστηματικό σφάλμα)

Η στάθμη εμπιστοσύνης είναι αντίστροφα ανάλογη της πιθανότητας να διαφέρουν οι δύο τιμές

Η δοκιμασία t γίνεται πιό αυστηρή, δηλαδή περισσότερες πειραματικές τιμές φαίνεται να διαφέρουν σημαντικά από το μ όταν:

- Μειώνεται η στάθμη εμπιστοσύνης

- Αυξάνεται ο αριθμός μετρήσεων, n

- Μειώνεται η τυπική απόκλιση, s

Δοκιμασία Student ή t-test. Παράδειγμα 1

Αναλύεται πιστοποιημένο ελαιόλαδο αναφοράς με οξύτητα 2,00 % (w/w) πέντε φορές και βρίσκεται ότι έχει οξύτητα (%, w/w):

| α) | 1,99 |
| --- | --- |
| β) | 2,10 |
| γ) | 2,08 |
| δ) | 1,97 |
| ε) | 2,09 |

Να εξεταστεί αν υπάρχει συστηματικό σφάλμα στη μέθοδο

μ = 2,00 %

x=1,99+2,10+2,08+1,97+2,095= 2,05 %

s=(1,99−2,05)2+(2,10−2,05)2+(2,08−2,05)2+(1,97−2,05)2+(2,09−2,05)25−1=0,06%

tπειρ=|2,00-2,09|50,06= 3,35

tθεωρητικό= 2,78 για 4 (=5-1) βαθμούς ελευθερίας και στάθμη εμπιστοσύνης 95%

Επειδή tπειρ> tθεωρητικό υπάρχει συστηματικό σφάλμα στη μέθοδο

Σύγκριση δύο μέσων πειραματικών τιμών x1και x2: Δοκιμασία Student ή t-test

Ερώτημα: Η διαφορά  |x1-x2|  είναι σημαντική ή ωφείλεται σε τυχαίους παράγοντες

Χρήση: Σύγκριση αποτελεσμάτων που λαμβάνονται από δύο μεθόδους, δύο εργαστήρια, δύο πειραματικές συνθήκες (κλπ)

Υπολογίζεται η συγκεντρωτική τυπική απόκλιση, Spooled:

Spooled=s12(n1−1)+s22(n2−1)n1+n2−2

Η tπειρ. υπολογίζεται από τον τύπο:

tπειρ.=|x1−x2|Spooledn1n2n1+n2

Αν : tπειρ > tθεωρητικό τότε το x1είναι σημαντικά διαφορετικό από το x2 για καθορισμένο επίπεδο εμπιστοσύνης

Αν : tπειρ < tθεωρητικό τότε το x1 δεν διαφέρει σημαντικά από το x2 για καθορισμένο επίπεδο εμπιστοσύνης

Δοκιμασία Student ή t-test. Παράδειγμα 2

Σε δείγμα ελαιόλαδου προσδιορίζεται ο αριθμός υπεροξειδίων (meq O2/kg) με δύο μεθόδους α) με την πρότυπη μέθοδο του AOAC (Association of Official Analytical Chemists) και β) με μέθοδο flow injection (FI):

|  | Αριθμός υπεροξειδίων, meq O2/kg |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mέθοδος AOAC: | 39,5 | 40,1 | 39,7 | 40,5 | 39,7 |  |
| Μέθοδος FI: | 40,0 | 41,0 | 40,7 | 40,2 | 40,5 | 40,6 |

Να εξεταστεί αν οι δύο μέθοδοι διαφέρουν για στάθμη εμπιστοσύνης 99%

Μέθοδος AOAC:

n1= 5

x1=39,5+40,1+39,7+40,5+39,75=39,9 meq O2/kg

s1=(39,5−39,9)2+(40,1−39,9)2+(39,7−39,9)2+(40,5−39,9)2+(39,7−39,9)25−1=0,40

Μέθοδος FI:

n2= 6

x2=40,0+41,0+40,7+40,2+40,5+40,66=40,5 meq O2/kg

s2=(40,0−40,5)2+(41,0−40,5)2+(40,7−40,5)2+(40,2−40,5)2+(40,5−40,5)2+(40,6−40,5)26−1=0,36

Εύρεση tπειρ.:

Spooled=0,402(5−1)+0,362(6−1)5+6−2= 0,38

tπειρ.= |39,9−40,5|0,385⋅65+6= 2,61

tθεωρητικό= 3,25 για 9 (=5+6-2) βαθμούς ελευθερίας και στάθμη εμπιστοσύνης 99%.

Επειδή tπειρ< tθεωρητικό οι δύο μέθοδοι είναι ισοδύναμες. Για στάθμη εμπιστοσύνης 90%  tθεωρητικό= 1,83 οπότε tπειρ> tθεωρητικό και οι δύο μέθοδοι δεν είναι ισοδύναμες.

Σύγκριση δύο μεθόδων με τη δοκιμασία t κατά ζεύγη (paired t-test)

Ερώτημα: Η διαφορά στα αποτελέσματα  με δύο μεθόδους είναι σημαντική ή ωφείλεται σε τυχαίους παράγοντες

Χρήση: Αντικαθιστά το t-test (σύγκριση μεταξύ δύο μεθόδων, εργαστηρίων, πειραματικών συνθηκών κλπ) όταν δεν υπάρχουν στοιχεία επαναληπτικότητας των δύο μεθόδων (s1 και s2) διότι:

- η ποσότητα του δείγματος είναι επαρκής μόνο για  ένα προσδιορισμό με κάθε μέθοδο

- δείγματα αναλύονται σε μεγάλη χρονική περίοδο

Υπολογισμoί:

- Yπολογίζονται οι διαφορές τιμών των ζευγών από τις δύο μεθόδους, Dι

- Υπολογίζεται η μέση τιμή των διαφορών, D:

D=i=1nDin

- Υπολογίζεται η τυπική απόκλιση των διαφορών, SD :

SD = ι=1n(Di−D)2n−1

- Υπολογίζεται το tπειρ.:

tπειρ.= DnSD

Σύγκριση μεθόδων με τη δοκιμασία t κατά ζεύγη (paired t-test). Παράδειγμα

Δείγματα ελαιολάδου αναλύονται για τον προσδιορισμό της οξύτητας με την πρότυπη μέθοδο της ΕΟΚ και με μέθοδο flow injection (FI) και λαμβάνονται τα πιο κάτω αποτελέσματα (περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, %w/w εκφρασμένα ως ελαϊκό οξύ). Να εξεταστεί αν οι δύο μέθοδοι διαφέρουν για στάθμη εμπιστοσύνης 99%

| Αποτελέσματα προσδιορισμού οξύτητας στο ελαιόλαδο |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Οξύτητα (w/w%) |  |  |  |  |  |
| Δείγμα | Μέθοδος FI | Μέθοδος ΕΟΚ |  | Di |  |
| 1 | 0.235 | 0.240 |  | -0,005 |  |
| 2 | 0.405 | 0.392 |  | 0,013 |  |
| 3 | 0.581 | 0.575 |  | 0,006 |  |
| 4 | 0.731 | 0.729 |  | 0,002 |  |
| 5 | 0.990 | 0.985 |  | 0,005 |  |
| 6 | 1.71 | 1.65 |  | 0,06 |  |
| 7 | 2.61 | 2.58 |  | 0,03 |  |
| 8 | 3.57 | 3.62 |  | -0,05 |  |
| 9 | 4.97 | 5.03 |  | -0,06 |  |
| 10 | 5.72 | 5.69 |  | 0,03 |  |

D=−0,005+0,013+0,006+0,002+0,005+0,06+0,03+(−0,05)+(−0,06)+0,0310=0,031

SD=(−0,0081)2+(0,0099)2+(0,0029)2+(−0,0011)2+(0,0019)2+(0,0569)2+(0,0269)2+(−0,0531)2+(−0,0631)2+(0,0269)210−1=0,036

tπειρ.= 0,031100,036=2,72

tθεωρητικό= 3,25 για 9 (=10-1) βαθμούς ελευθερίας και στάθμη εμπιστοσύνης 99%.

Επειδή tπειρ< tθεωρητικό οι δύο μέθοδοι είναι ισοδύναμες. Για στάθμη εμπιστοσύνης 95%  tθεωρητικό= 2,26 οπότε tπειρ> tθεωρητικό και οι δύο μέθοδοι δεν είναι ισοδύναμες.

Απόριψη πειραματικών τιμών που αποκλίνουν (outliers)

H περιεκτικότητα χυμού σε βιταμίνη C μετρείται πέντε φορές και τα αποτελέσματα που λαμβάνονται είναι:

| Διάμεση τιμή αριθμός μέτρησης | βιταμίνη C, mM |
| --- | --- |
| 1 | 2,01 |
| 2 | 2,00 |
| 3 | 1,99 |
| 4 | 1,98 |
| 5 | 1,00 |

Μέση τιμή με την αμφίβολη = 1,80

Μέση τιμή χωρίς την αμφίβολη = 1,99

Διάμεση τιμή = 1,99

Κριτήριο Q

Η πέμπτη τιμή αποκλίνει και ίσως πρέπει να απορριφθεί. Όταν υπάρχει αμφιβολία για την απόρριψη κάποιας τιμής εφαρμόζεται το κριτήριο Q:

Qπειρ.=|xαμφιβολη−xπλησιέστερη|xmax−xmin=|1,00−1,98|2,01−1,00= 0,97

Ο αριθμός αυτός συγκρίνεται με τον θεωρητικό από πίνακες για δεδομένη στάθμη εμπιστοσύνης και αριθμό μετρήσεων:

| Για στάθμη εμπιστοσύνης 90% και 5 μετρήσεις Qθεωρητικό= 0,64 Τιμές του Q συναρτήσει της στάθμης εμπιστοσύνης και του αριθμού μετρήσεων |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Αριθμός μετρήσεων | Q0,90 | Q0,95 | Q0,99 |
| 3 | 0,94 | 0,98 | 0,99 |
| 4 | 0,76 | 0,85 | 0,93 |
| 5 | 0,64 | 0,73 | 0,82 |
| 6 | 0,56 | 0,64 | 0,74 |
| 7 | 0,51 | 0,59 | 0,68 |

Qπειρ. > Qθεωρητικό απόρριψη

Με το κριτήριο Q απορρίπτονται δυσκολότερα τιμές όταν:

- αυξάνεται η στάθμη εμπιστοσύνης

- μειώνεται ο αριθμός μετρήσεων

Σημαντικά Ψηφία

Το αποτελέσμα ενός προσδιορισμού δίνεται ως: x± SD, π.χ. 1,9±0,2 mM (n=5)

- Η περιεκτικότητα πρέπει να δίνεται με τόσα ψηφία όσα γνωρίζουμε με βεβαιότητα συν ένα

- Τα ψηφία αυτά λέγονται σημαντικά

- Η τυπική απόκλιση καθορίζει τον αριθμό των σημαντικών ψηφίων

- Όταν δεν αναγράφεται η τυπική απόκλιση τότε εννοείται οτι η ακρίβεια του αριθμού είναι ±1 στο τελευταίο του ψηφίο

- Ο αναλυτικός ζυγός έχει ακρίβεια 1/10 του mg. Αν ζυγίσω βάρος 1,5274 g, το βάρος αυτό έχει 5 σημαντικά ψηφία και βρίσκεται στην περιοχή  1,5273-1,5275

- Το 0 όταν είναι τελευταίο ψηφίο δεξιά της υποδιαστολής δεκαδικού αριθμού είναι σημαντικό ψηφίο πχ. 1,40  =  1,39 - 1,41 ενώ 1,400 =  1,399- 1,401

- Οι μεγάλοι ακέραιοι γράφωνται σαν δύναμη του 10. πχ. ηλικία της γής:     4,6´109 = 4,5´109 - 4,7´109  όχι: 4.600.000.000 = 4.599.999.999 - 4.600.000.001

Πράξεις

- Πρόσθεση και αφαίρεση: κρατάω τη μικρότερη ακρίβεια

π.χ.   1,234 + 2,3 = 3,5    όχι  1,234 + 2,1 = 3,534

- Πολλαπλασιασμός και διαίρεση: κρατάω τη χειρότερη σχετική ακρίβεια

π.χ.  στον πολλαπλασιασμό 0,0142´5,35´2,0185=0,15334… το αποτέλεσμα μπορεί να δωθεί ως 0,15 ή 0,153 ή 0,1533.

Οι σχετικές ακρίβειες των αριθμών που πολλαπλασιάζονται είναι:

0,00010,0142×100=0,70%	0,015,35×100=0,19%	0,00012,0185×100=0,0050%

Οι σχετικές ακρίβειες των 0,15, 0,153 και 0,1533 είναι:

0,010,15×100=6,7%		0,0010,153×100=0,65%	0,00010,1533×100=0,065%

Έτσι το αποτέλεσμα δίνεται ως 0,153

- Λογαρίθμιση: Το αποτέλεσμα έχει ένα περισσότερο σημαντικό ψηφίο

π.χ. 	[Η+] = 2,1´10-4 M	    Þ	  pH = 3,68

Ka = 1,75´10-4 M    Þ	  pKa = 4,757