ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟ

Δ. Μητρόπουλος *, Γ. Κοζής *, Ε. Μανωλοπούλου ** και Γρ. Λαμπρινός *

*  Γ.Π.Α. - Τμήμα Α.Φ.Π.&Γ.Μ., Ιερά Οδός 75 - 11855, Αθήνα

** ΤΕΙ Καλαμάτας, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, 24 100, Αντικάλαμος, Καλαμάτα

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μια νέα μέθοδος μέτρησης της αναπνοής των καρπών με κύρια πλεονεκτήματα την ευκολία χειρισμού, την ταχύτητα και αξιοπιστία  μέτρησης, το μικρό κόστος του εξοπλισμού και κυρίως τη δυνατότητα εκτίμησης της αναπνοής στον αγρό. Οι καρποί τοποθετούνται μέσα σε αναπνευστικό θάλαμο ο δε αέρας ανακυκλώνεται μεταξύ αναπνευστικού θαλάμου και του μετρητή CO2. Η αυξανόμενη συγκέντρωση του CO2, μπορεί να αναγνωσθεί στην οθόνη ή να καταγραφεί και να υποστεί την κατάλληλη επεξεργασία. Η μέθοδος είναι εξαιρετικά αξιόπιστη σε σχέση με την κλασσική μέθοδο του αέριου χρωματογράφου.

HARVEST TIME ESTIMATION USING RESPIRATION MEASUREMENT AT FIELD

## D. Mitropoulos*, G. Kozis*, H. Manolopoulou,** G. Lambrinos*

* Agronomic University of Athens, Dept. of Agricultural Engineering

75, Iera Odos street – 11855 Greece

** TEI of Kalamata, Dept. of Crop production

24100 Antikalamos, Kalamata, Greece

### ABSTRACT

In this paper a new method, for respiration measurement, is presented. Τhe proposed method has many advantages such as low cost, easy use, small size and mainly the convenience to measure fruit respiration at the field.  Fruits are placed in a respiration chamber and the air is recycled between the chamber and the analyzer. The increased CO2 concentration, because of the respiration, is recorded, in order to be analyzed. Comparisons between this method for respiration measurement and the classic one (using Gas Chromatography) show that the new one is very reliable and efficient.

|  |  |  |  | Αποθήκη |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Πρώτος Χρόνος |  |  |  |  | Δεύτερος Χρόνος |  |  |  |
|  | Γυμνά |  | Συσκευασμένα |  |  | Γυμνά |  | Συσκευασμένα |  |
| Χρόνος | Μ.Ο. | ΤΑ | Μ.Ο. | ΤΑ | Χρόνος | Μ.Ο. | ΤΑ | Μ.Ο. | ΤΑ |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 8 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 14 | 0.7 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 15 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 21 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 22 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.1 |
| 28 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 28 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.1 |
| 34 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 43 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.1 |
| 41 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 56 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 0.1 |
| 49 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 78 | 1.7 | 0.1 | 1.9 | 0.1 |
| 55 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 99 | 2.0 | 0.1 | 2.2 | 0.1 |
| 63 | 2.0 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 122 | 2.4 | 0.2 | 2.7 | 0.1 |
| 70 | 2.2 | 0.1 | 2.0 | 0.1 | 144 | 2.9 | 0.2 | 3.3 | 0.2 |
| 84 | 2.6 | 0.1 | 2.4 | 0.2 |  |  |  |  |  |
| Ψυκτικός Θάλαμος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Πρώτος Χρόνος 8 oC |  |  |  |  | Δεύτερος Χρόνος 10 oC |  |  |  |  |
|  | Γυμνά |  | Συσκευασμένα |  |  | Γυμνά |  | Συσκευασμένα |  |
| Χρόνος | Μ.Ο. | ΤΑ | Μ.Ο. | ΤΑ | Χρόνος | Μ.Ο. | ΤΑ | Μ.Ο. | ΤΑ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 8 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 18 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 17 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.0 |
| 25 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 23 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.1 |
| 32 | 1.0 | 0.0 | 1.1 | 0.1 | 30 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.1 |
| 37 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 37 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.1 |
| 44 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 44 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.1 |
| 52 | 2.2 | 0.1 | 2.3 | 0.1 | 51 | 2.1 | 0.2 | 2.1 | 0.2 |
| 58 | 2.6 | 0.1 | 2.7 | 0.1 | 66 | 2.8 | 0.2 | 2.8 | 0.2 |
| 66 | 3.1 | 0.1 | 3.2 | 0.1 | 72 | 3.2 | 0.2 | 3.2 | 0.2 |
| 80 | 3.4 | 0.1 | 3.6 | 0.2 | 86 | 4.1 | 0.3 | 4.1 | 0.3 |
| 95 | 3.7 | 0.1 | 4.0 | 0.2 | 101 | 5.0 | 0.3 | 5.1 | 0.3 |
| 115 | 4.2 | 0.2 | 4.5 | 0.2 | 113 | 5.6 | 0.3 | 5.7 | 0.4 |
| 130 | 4.5 | 0.2 | 4.9 | 0.2 | 130 | 6.3 | 0.3 | 6.5 | 0.4 |
| 155 | 5.0 | 0.2 | 5.5 | 0.2 |  |  |  |  |  |
| 177 | 5.6 | 0.2 | 6.1 | 0.2 |  |  |  |  |  |
| Ψυκτικός Θάλαμος0 oC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Πρώτος Χρόνος |  |  |  |  | Δεύτερος Χρόνος |  |  |  |
|  | Γυμνά |  | Συσκευασμένα |  |  | Γυμνά |  | Συσκευασμένα |  |
| Χρόνος | Μ.Ο. | ΤΑ | Μ.Ο. | ΤΑ | Χρόνος | Μ.Ο. | ΤΑ | Μ.Ο. | ΤΑ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 8 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 18 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 17 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.0 |
| 25 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 23 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |
| 31 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 30 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.1 |
| 37 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 37 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.1 |
| 46 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 51 | 1.5 | 0.2 | 1.1 | 0.1 |
| 52 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 66 | 1.8 | 0.2 | 1.5 | 0.1 |
| 58 | 1.0 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 80 | 2.1 | 0.2 | 1.7 | 0.2 |
| 66 | 1.1 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 93 | 2.4 | 0.2 | 2.0 | 0.2 |
| 81 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 107 | 2.7 | 0.3 | 2.2 | 0.2 |
| 95 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 121 | 3.0 | 0.3 | 2.7 | 0.3 |
| 115 | 1.8 | 0.2 | 1.7 | 0.1 | 134 | 3.3 | 0.3 | 2.8 | 0.2 |
| 130 | 2.0 | 0.2 | 1.9 | 0.1 | 151 | 3.6 | 0.4 | 3.1 | 0.2 |
| 155 | 2.3 | 0.2 | 2.2 | 0.1 | 166 | 3.8 | 0.4 | 3.4 | 0.3 |
| 177 | 2.7 | 0.2 | 2.6 | 0.1 |  |  |  |  |  |

Πίνακας 2. Απώλειες μάζας (% αρχικού βάρους) των μήλων Granny-Smith.

O χρόνος έχει μετρηθεί σε μέρες αποθήκευσης.

Σχήμα 3.  Μεταβολή του ρυθμού αφυδάτωσης (Ρ.Α.)  με την συνολική αφυδάτωση και

με το χρόνο αποθήκευσης.

Οι συνθήκες της αποθήκης ευνοούν μικρότερη αφυδάτωση των μήλων σε σχέση με θαλάμους 8 ή 10 oC και RH=85 έως 90%. Φαίνεται επίσης ότι η αφυδάτωση στην αποθήκη είναι μεγαλύτερη από αυτή σε θαλάμους 0 oC και RH=90%. Οι πρώτες εκτιμήσεις πάντως είναι ότι για τουλάχιστον δύο μήνες τα μήλα παραμένουν σε πολύ καλή κατάσταση.

Η συνήθης εμπορική συσκευασία με φύλλα χαρτιού δεν έχει αποτέλεσμα όσο αφορά την προστασία από την αφυδάτωση των φρούτων.

#### ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Haffner K.. 1990 Transpiration of apples after harvest. Gartenbauwissenschaft. 55 (1) 13-20.

- Gorini  F. L., Sozzi A., Rosati P. and Faedi W.. 1979. Weight losses of standard and spur clones of Golden Delicious apples during storage. Proc. of XVth Int. Congress of Refrigeration. Venice. Vol. III 799-806.

- Λαμπρινός Γ. και Μανωλοπούλου Ε.. 1995. Αφυδάτωση των μήλων κατά την αποθήκευση με έμφαση στα μήλα Pilafa Delicious. Πρακτικά 5ο Πανελλήνιου Συνεδρίου Τροφίμων. Αθήνα. 322-328.